INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Stavební  akce:

„OIP Plzeň – rekonstrukce budovy Karlovy Vary“

Věcný cíl rekonstrukce objektu

Cíl č. 2

Snížení energetické náročnosti objektu

V rámci tohoto cíle budou provedeny stavební úpravy v souladu s doporučením energetického auditu a to především:

- rekonstrukce a oprava fasády

- odvlhčení části suterénu

- rekonstrukce kotelny, nezbytná úprava rozvodů tepla včetně MaR

- výměna oken a venkovních dveří

- výměna střešního pláště a krovu

Cíl č. 3

Technické zhodnocení budov a pozemků

U tohoto cíle dojde ke zhodnocení budovy vnitřními stavebními úpravami a dále k zajištění bezbariérovosti níže uvedenými stavebními úpravami:

- úpravy stávajících venkovních ploch

- výměna stávajícího výtahu

- nezbytnou rekonstrukcí kanalizace

Cíl č. 4

Obnova a pořízení movitého majetku

U tohoto cíle budou provedeny a instalovány především:

- kamerový systém

- klimatizační jednotky

a. Věcný popis objektu

Samostatně stojící poměrně rozsáhlá vila, situována na svahu skloněném k severu, která je pomocí dodatečného spojovacího krčku propojena se sousedním objektem. Vystavěna byla pravděpodobně v první třetině 20. století, půdorys objektu je výrazně členitý, vychází z obdélného tvaru, který je výrazně modifikován pomocí různých obdélníkových výběžků.  Osazení do svazu odpovídá i podsklepení objektu, které je pouze částečné, jižní trakt proti svahu není podsklepen, výškově je budova členěna na 4 NP, z nichž čtvrté se nachází v úrovni střechy. V roce 1996 byla budova rekonstruována, do dnešní podoby. V budově je celkově umístěno 34 osob, 19 zaměstnanců ÚP KV, 3 zaměstnanci MPSV a 14 zaměstnanců OIP Plzeň.

- Fasáda objektu, rekonstrukce kotelny, výměna oken a exteriérových dveří

Fasáda je hladká, doplněna šambránami a podokenními římsami, jednotlivá průčelí jsou rovněž oddělena kordónovými římsami, fasáda 3. NP je pokryta eternitovými šablonami, vnější stěny suterénu mají lícní vrstvu z kamenného řádkového zdiva, částečně se olupuje. Technický stav fasády je velmi špatný (již v době rekonstrukce) degradace omítek je vlivem povětrnostních vlivů vysoká, odlupování svrchních nátěrů.

V suterénu je vysoká vlhkost, nutno zapínat vysoušeč, toto řešení odstranění vlhkosti není optimální, stav je celkově velmi špatný.

V rámci plánované rekonstrukce budou vyměněna všechny okenní a dveřní výplně s ohledem na umístění objektu v památkové zóně. Okna jsou typově různorodá vzhledem k členitosti objektu, technický stav oken i dveří je rozdílný a neodpovídá energetickým požadavkům. 
Exteriérové dveře jejich technický stav je velmi špatný. 
Plynová kotelna je osazena nízkoteplotním litinovým článkovým plynovým kotlem Buderus, z roku 1996, častá poruchovost, nedostupnost náhradních dílů. Náklady na údržbu kotle jsou vzhledem ke stáří a nedostupnosti ND vysoké, hrozí havárie kotle - není zálohování.

Rozvody vytápění jsou nevhodně řešené - nejsou rozděleny do větví podle světových stran, ventily jednotlivých větví jsou umístěny v podlahách a nejsou funkční.

Střecha je různorodá, vychází z mansardového tvaru a je prolomena sedlovými střechami rizalitů, krytina eternitové šablony. Dřevěné prvky střešní konstrukce vně budovy jsou dožilé, v místech zatékání (viditelná místa), dřevěné prvky s největší pravděpodobností napadeny hnilobou. V roce 2013, 2014, 2015 provedeny částečné opravy krytiny proti zatékání.

- Úprava venkovní plochy, výměna stávajícího výtahu, rekonstrukce kanalizace

Nově budou zrealizována čtyři parkovací místa pro imobilní klienty vlevo vedle (stávající travnatá plocha) hlavního vstupu do budovy, v současné době při vstupu do objektu ze dvora musí překonávat vyšší sklon s částečně propadlou dlažbou z prostoru dvora objektu.

Úprava vjezdu do dvora objektu bude provedena formou instalace nového vhodného řešení ovládaného prvku (např. elektrovrata, atd.). Vjezd musí být řešen tak, aby po vjezdu či odjezdu vozidla došlo k následnému uzavření vjezdu a zamezení vstupu cizích osob mimo provozní dobu.

Dosavadní hydraulický výtah je z roku 1996 - častá poruchovost, neodpovídá směrnicím EU.

Stoupačky rozvodů vody jsou z roku 1996 z pozinkovaných trubek, které jsou vlivem stáří již zaneseny, tyto bude nutné v rámci rekonstrukce vyměnit, ležaté rozvody jsou z plastu.

- Kamerový systém, klimatizační jednotky

V současné době není nainstalován v objektu kamerový systém, který by byl z důvodu ochrany majetku potřebný. Klimatizační jednotka z roku 1996 je poruchová, její provoz je neekonomický, vzhledem k stáří a předcházení těchto stavů, požadujeme její výměnu.